임베디드 신입 교육용
범용 구현 기준서

보드·벤더·프로젝트 비종속형 / 실무 입문 기준 / 코드 프레임 포함

이 문서의 의도

이 문서는 특정 MCU, 특정 SDK, 특정 프로젝트의 구현 습관을 복제하기 위한 문서가 아니다. 신입 개발자가 임베디드 시스템을 어떤 기준으로 나누고, 어떤 자료구조를 고르고, 어떤 인터럽트와 타이밍 모델을 설계하며, 어떤 모듈 계약을 잡아야 하는지 이해하도록 만드는 교육용 기준서다. 즉시 제품 코드로 복붙하기보다, 구현의 기준선과 리뷰 기준을 세우는 데 목적이 있다.

## 읽는 방법

• 1회차는 1~4장을 읽고 전체 구조를 이해한다.

• 2회차는 5~9장을 읽으며 자료구조, ISR, DMA, 주변장치 패턴을 이해한다.

• 3회차는 10~13장을 보며 모듈 설계, 테스트, 리뷰 기준, 코드 프레임을 실제 프로젝트에 적용한다.

• 신입 교육 시에는 문서 전체를 한 번에 던지지 말고, 현재 맡은 모듈에 필요한 장만 단계적으로 배정한다.

## 문서 목차

1. 임베디드 시스템을 보는 관점

2. 범용 레이어 구조와 책임 분리

3. 모듈 설계 계약

4. 시간, 상태, 이벤트, 동시성

5. 메모리와 자료구조 선택 기준

6. ISR, DMA, Deferred Work

7. 주변장치 및 시스템 모듈 패턴

8. 통신 시스템 구현 기준

9. 스케줄러, RTOS, 태스크 구조

10. 에러 처리, 진단, 복구, 로깅

11. 테스트, 코드 리뷰, 신입 교육 운영법

12. 모듈별·상황별 코드 프레임

13. 특수 케이스 참고 영역

# 1. 임베디드 시스템을 보는 관점

임베디드 구현은 기능을 빨리 붙이는 일이 아니라, 제한된 자원 안에서 예측 가능한 동작을 만드는 일이다. 데스크톱 애플리케이션처럼 대충 돌아가면 되는 코드가 아니라, 타이밍·메모리·전원·주변장치 상태·오류 복구까지 포함해 전체 시스템을 설계하는 코드가 필요하다.

신입이 가장 많이 하는 실수는 기능 구현을 먼저 생각하고, 그 기능이 어떤 시간 제약 아래에서 어떤 상태를 거쳐 어떤 자원으로 실행되는지 나중에 생각하는 것이다. 임베디드에서는 순서가 반대다. 먼저 시간, 상태, 자원, 동시성, 실패 경로를 잡고 그 위에 기능을 얹어야 한다.

| 관점 | 질문 | 신입이 자주 하는 실수 | 실무 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시간 | 언제 실행되어야 하는가? | while로 기다리기 | 주기, timeout, deadline을 먼저 정의 |
| 상태 | 현재 어떤 상태인가? | 플래그 여러 개 난립 | 명시적 상태 enum과 전이 규칙 정의 |
| 자원 | 메모리/CPU/버스 여유는? | 동적 메모리 남용 | 정적 할당과 상한선 계산 |
| 동시성 | 누가 동시에 건드리는가? | volatile만 붙이면 끝이라 생각 | 공유 데이터 계약과 원자성 설계 |
| 오류 | 망가지면 어떻게 복구하는가? | return만 하고 끝 | 검출, 기록, 격리, 복구 정책 정의 |

교육 포인트

신입에게 “코드가 돌아간다”는 말은 합격 기준이 아니라고 먼저 주지시켜야 한다. 합격 기준은 “예측 가능하게 돌아가고, 망가졌을 때 원인을 추적할 수 있으며, 수정 범위를 모듈 단위로 가둘 수 있는가”다.

# 2. 범용 레이어 구조와 책임 분리

범용 임베디드 구현의 기준선은 Platform / HAL Adapter / Driver / Service / App / Infra의 6층으로 정리하는 것이 안정적이다. 물리 파일 수는 프로젝트 규모에 맞춰 줄일 수 있어도, 논리 책임은 이 구분을 유지하는 편이 좋다.

| 레이어 | 주요 책임 | 소유 데이터 | 하면 안 되는 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| Platform/BSP | 핀, 클럭, 보드 전원, 벤더 초기화 연결 | 보드 설정값, 핸들/인스턴스 연결 | 비즈니스 로직 포함 |
| HAL Adapter | 벤더 SDK 함수와 범용 인터페이스 사이 매핑 | 벤더 핸들, 변환 함수 | 상위 정책 판단 |
| Driver | 주변장치 단위 제어와 상태 캡슐화 | 드라이버 상태, HW shadow, 버퍼 | 앱 요구사항 분기 처리 |
| Service | 여러 드라이버를 묶어 의미 있는 기능 제공 | service 상태, policy, pending request | 직접 레지스터 접근 |
| App | 제품 동작, 상태 머신, 사용자 시나리오 | 앱 상태, 화면/명령 흐름 | 벤더 SDK 직접 호출 |
| Infra | 공용 자료구조, tick, logging, memory pool, utils | 큐, 풀, 타이머 | 특정 제품 로직 섞기 |

## 2.1 레이어 설계 규칙

• 상위 레이어는 바로 아래 레이어의 공개 인터페이스만 호출한다. Driver에서 App를 호출하는 역방향 결합은 금지한다.

• 벤더 SDK 타입과 함수명은 HAL Adapter 안에서 끝나야 한다. App와 Service에서 벤더 헤더를 직접 include하지 않는다.

• Platform/BSP는 환경을 연결하는 층이지 정책을 결정하는 층이 아니다.

• Infra는 공통 도구함이다. 큐, 풀, bitset, timer, result code, assert 등은 여기로 모으되 제품 개별 로직을 묻히지 않는다.

## 2.2 레이어를 잘못 나눴을 때의 증상

• init 함수 하나가 모든 모듈 인스턴스를 다 만들고, 각 모듈 내부 구조를 외부에서 직접 만진다.

• Service가 Driver 내부 구조체를 들춰보고, App가 Driver의 flag를 직접 읽어 정책을 결정한다.

• 벤더 SDK 전역 핸들이 프로젝트 전체에 퍼져 있어 테스트와 이식이 어려워진다.

• 버튼 하나 추가했는데 GPIO, App, UI, Timer, Communication 코드가 모두 동시에 수정된다.

# 3. 모듈 설계 계약

모듈은 파일 단위가 아니라 계약 단위로 설계한다. 좋은 모듈은 무엇을 제공하는가, 어떤 상태를 숨기는가, 언제 실패하는가, 누가 소유권을 갖는가가 분명하다. 신입 교육에서 가장 중요하게 다뤄야 할 부분 중 하나다.

## 3.1 모든 모듈이 가져야 할 기본 요소

• 명확한 공개 타입: handle, config, result, event, callback payload 등

• 초기화/리셋/태스크 함수 구분: Init, Reset, Task 또는 Poll/Process

• 에러 반환 규약: status code, bool, enum result 중 하나로 통일

• 소유권 규약: 입력 버퍼를 복사하는지, 참조만 하는지, 호출자가 유지해야 하는지 명시

• 타이밍 규약: ISR-safe 여부, blocking 여부, 최대 처리 시간, 호출 주기

• 동시성 규약: 어느 함수가 ISR에서 호출 가능한지, 어떤 데이터가 lock/critical section이 필요한지 명시

## 3.2 좋은 헤더 파일의 조건

• 공개해야 할 타입과 함수만 들어 있어야 한다.

• 비공개 상태 구조체의 세부 필드를 헤더에 노출하지 않는다.

• 매크로는 진짜 상수, 컴파일 타임 설정, 성능상 반드시 필요한 경우에만 사용한다.

• 헤더만 보고도 이 모듈을 안전하게 사용할 수 있어야 한다. 호출 순서와 실패 조건이 주석으로 드러나야 한다.

typedef enum { STATUS_OK = 0, STATUS_INVALID_ARG, STATUS_BUSY, STATUS_TIMEOUT, STATUS_OVERFLOW, STATUS_HW_ERROR } Status; typedef struct { uint32_t sample_period_ms; uint16_t filter_window; uint8_t channel_id; } SensorConfig; typedef struct Sensor Sensor; Status Sensor_Init(Sensor *self, const SensorConfig *cfg); Status Sensor_Start(Sensor *self); Status Sensor_Stop(Sensor *self); Status Sensor_GetLatest(Sensor *self, uint16_t *out_value); void Sensor_Task(Sensor *self, uint32_t now_ms);

## 3.3 모듈 리뷰 질문

1. 이 모듈의 상태는 외부에서 직접 만질 수 없는가?

2. 초기화 전 호출 시 어떻게 되는가?

3. busy 상태와 invalid 상태가 구분되는가?

4. 타임아웃, queue full, hardware error가 분리되어 있는가?

5. 단위 테스트를 위해 하위 의존성을 갈아끼울 수 있는가?

# 4. 시간, 상태, 이벤트, 동시성

임베디드 구현의 핵심은 결국 상태와 시간이다. 특히 신입은 현재 무엇이 진행 중인가와 언제 다음 동작을 해야 하는가를 명시적으로 모델링하는 훈련이 필요하다.

## 4.1 상태 머신

상태 머신은 UI에만 쓰는 것이 아니다. 통신 요청 추적, 센서 예열, ADC 샘플링, 전원 전이, 재시도, 에러 복구 모두 상태 머신으로 모델링할 수 있다. 상태를 쓰지 않고 플래그를 여러 개 쌓아 올리면 결국 모순 상태가 발생한다.

| 적용 대상 | 나쁜 방식 | 좋은 방식 |
| --- | --- | --- |
| 센서 초기화 | init_done, start_req, ready_flag를 따로 관리 | INIT → WARMUP → READY → FAULT |
| 통신 요청 | waiting_response, retrying, timeout_flag 혼재 | IDLE → TX_PENDING → WAIT_RESP → COMPLETE/TIMEOUT |
| 전원 관리 | sleep_flag, wake_flag, low_power_flag 혼재 | ACTIVE → PREPARE_SLEEP → SLEEP → WAKEUP_SYNC |
| 모터 제어 | open_flag, close_flag, stop_flag 충돌 | STOPPED → RAMP_UP → RUNNING → RAMP_DOWN → FAULT |

## 4.2 이벤트 기반과 주기 태스크의 균형

• 하드웨어 이벤트가 있는 부분은 인터럽트나 DMA 완료 이벤트로 깨우고, 무거운 처리는 task/context에서 한다.

• 주기적인 상태 점검은 timer tick 기반으로 정해진 주기에 돌린다. 예: debounce 5 ms, control loop 1 ms, health monitor 100 ms.

• 모든 것을 인터럽트로 처리하려 하면 구조가 깨진다. 반대로 모든 것을 while polling으로 처리하면 반응성과 확정성이 무너진다.

• 이 이벤트는 즉시 반응해야 하는가, 다음 스케줄 주기에 처리해도 되는가를 나누는 것이 핵심이다.

## 4.3 동시성 기본 원칙

• volatile은 가시성 힌트일 뿐 동기화 도구가 아니다. 원자성, 배타성, 순서 보장 문제를 해결하지 못한다.

• ISR와 main/task가 공유하는 데이터는 단일 생산자-단일 소비자 구조인지, 다중 작성자인지 먼저 정의해야 한다.

• 공유 데이터가 1워드 원자 접근으로 끝나지 않으면 critical section 또는 lock-free 규칙이 필요하다.

• 공유 플래그 하나보다 event queue나 mailbox가 더 안전한 경우가 많다.

신입 교육 시 강조할 문장

인터럽트가 도는 동안 main이 무엇을 보고 있는지, DMA가 채우는 버퍼를 누가 언제 소유하는지, timeout 기준 시간이 어디서 정의되는지를 입으로 설명하지 못하면 아직 구현에 들어가면 안 된다.

# 5. 메모리와 자료구조 선택 기준

임베디드 자료구조 선택은 알고리즘 교과서식 선택과 다르다. 평균 속도보다 상한 시간, 예측 가능성, 메모리 배치, 단편화, ISR 친화성이 더 중요하다.

## 5.1 기본 원칙

• 런타임 동적 할당은 가능한 한 피한다. 허용하더라도 시스템 초기화 단계 1회 할당 또는 고정 블록 메모리 풀 수준으로 제한한다.

• 최대 개수와 최대 길이를 모르면 구조를 설계하지 말고, 먼저 상한을 추정한다.

• 자료구조를 고를 때는 삽입/삭제/탐색 평균 속도보다 최악 시간과 캐시/메모리 배치를 먼저 본다.

• 모듈 경계에는 가변 길이보다 고정 길이 또는 길이+버퍼 규약이 더 안전하다.

| 자료구조 | 쓰는 상황 | 장점 | 주의점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고정 배열 | 상한이 명확한 객체 집합 | 단순, 빠름, 예측 가능 | 빈 슬롯 관리 필요 |
| 링버퍼 | UART RX/TX, 로그, 스트림 | SPSC에 적합, 복사 최소화 | overwrite/drop 정책 명확화 |
| 고정 메시지 큐 | 이벤트 전달, ISR→task | 메시지 의미 보존 | 큐 full 정책 필요 |
| 비트셋/플래그맵 | 자원 점유, 이벤트 배치 | 공간 효율 좋음 | 의미 추적 어려울 수 있음 |
| 고정 블록 풀 | 동일 크기 객체 여러 개 | 단편화 없음 | 크기 설계 실패 시 낭비 |
| intrusive list | 동적 순회, timeout list | 추가 할당 불필요 | 생명주기 관리 중요 |
| heap/priority queue | 스케줄 이벤트, earliest deadline | 정렬 접근 유리 | 구현 복잡성 증가 |
| hash table | 많은 키 조회 | 평균 탐색 빠름 | 메모리 사용량, worst-case 주의 |

## 5.2 링버퍼를 쓸 때 확인할 것

• 단일 생산자/단일 소비자 구조인지 확인한다. 다중 작성자이면 추가 보호가 필요하다.

• head/tail가 원자적으로 읽히는 크기인지 확인한다.

• full 조건과 empty 조건을 명확히 분리한다.

• overflow 시 drop newest, drop oldest, overwrite, error만 기록 중 무엇을 택할지 명시한다.

## 5.3 메모리 풀을 써야 하는 경우

• 가변 길이 메모리를 자유롭게 malloc/free하기 어렵지만, 동일한 크기의 프레임/메시지/요청 객체를 반복해서 할당해야 할 때

• 통신 pending request, DMA descriptor, timer node, deferred work item처럼 개수 상한이 분명할 때

• 실패 시 즉시 풀 고갈을 감지하고 상위에서 back-pressure 또는 drop 정책을 적용해야 할 때

typedef struct PoolNode { struct PoolNode *next; } PoolNode; typedef struct { uint8_t *buffer; uint16_t block_size; uint16_t block_count; PoolNode *free_list; } FixedPool;

# 6. ISR, DMA, Deferred Work

인터럽트와 DMA는 성능 도구가 아니라 타이밍 도구다. CPU가 언제 깨고, 무엇을 즉시 처리하고, 무엇을 나중으로 미룰지 정하는 기준이 있어야 한다.

## 6.1 ISR 기본 규칙

• ISR은 짧아야 한다. 하드웨어 상태 확인, 최소 데이터 캡처, flag/message enqueue까지로 끝낸다.

• ISR에서 printf, malloc, 복잡한 파싱, 긴 루프, blocking API 호출은 금지한다.

• 하드웨어 상태를 먼저 읽고, 인터럽트 원인을 클리어하고, 필요한 최소 데이터만 안전한 버퍼에 복사한다.

• ISR에서 상위 정책 결정을 하지 않는다. 재시도, 복구, 사용자 메시지 생성은 task context로 넘긴다.

## 6.2 DMA를 써야 하는 경우

• 샘플 스트림처럼 CPU 개입 없이 연속 데이터 이동이 필요할 때

• UART/SPI/ADC처럼 데이터량이 누적될수록 인터럽트 오버헤드가 커질 때

• 정확한 샘플링 간격이나 버스 타이밍이 중요할 때

• 이중 버퍼 또는 ping-pong 버퍼 구조로 처리 지연을 완화할 수 있을 때

## 6.3 DMA 설계 시 주의점

• 버퍼 소유권을 명확히 한다. DMA가 쓰는 버퍼인지, CPU가 소비 중인 버퍼인지 상태를 구분한다.

• half-transfer / transfer-complete 이벤트를 어떻게 쓸지 정한다.

• 캐시가 있는 시스템에서는 cache clean/invalidate 규칙을 별도로 잡는다.

• 에러/abort/timeout 경로를 평소에 테스트해야 한다.

// ISR 또는 DMA callback: 최소 정보만 올리고 종료 void AdcDma_OnHalfComplete(void) { EventQueue_PushFromIsr(&g_event_q, EVENT_ADC_HALF); } void AdcDma_OnFullComplete(void) { EventQueue_PushFromIsr(&g_event_q, EVENT_ADC_FULL); } // Task context: 버퍼 해석, 필터링, 상태 갱신 void SensorService_Task(uint32_t now_ms) { Event e; while (EventQueue_Pop(&g_event_q, &e) == STATUS_OK) { switch (e.id) { case EVENT_ADC_HALF: ProcessBuffer(g_dma_buf, HALF_RANGE); break; case EVENT_ADC_FULL: ProcessBuffer(g_dma_buf, FULL_RANGE); break; default: break; } } }

ISR에서 꼭 묻는 질문

이 코드는 ISR 안에서 반드시 해야 하는가? ISR에서 하지 않아도 deadline을 만족하는가? ISR에서 공유 데이터를 건드릴 때 main/task와 충돌하지 않는가?

# 7. 주변장치 및 시스템 모듈 패턴

주변장치 모듈을 만들 때는 초기화 함수 하나와 read/write 함수 몇 개로 끝내지 말고, 각 주변장치의 시간 모델과 실패 모델을 반영해야 한다. 아래는 교육용 기준선이다.

## 7.1 GPIO

• GPIO는 단순해 보여도 입력 debounce, 출력 glitch, active-high/active-low 추상화가 중요하다.

• 버튼 입력 모듈은 raw pin read와 debounce된 semantic event를 분리한다.

• 출력 제어 모듈은 하드웨어 polarity를 내부에서 흡수하고 상위에는 LED_ON/LED_OFF 같은 의미를 제공한다.

## 7.2 Timer / Tick

• 시스템 tick은 시간 기준선을 제공하는 infra 모듈로 분리한다.

• busy wait delay는 마지막 수단이다. 대부분의 경우 deadline 비교, timer queue, state timeout으로 대체한다.

• wrap-around를 고려한 시간 비교 함수를 공통으로 둔다.

static inline uint8_t Time_IsExpired(uint32_t now, uint32_t deadline) { return (int32_t)(now - deadline) >= 0; }

## 7.3 ADC

• ADC 모듈은 단발 측정과 연속 측정을 분리한다.

• 필터링은 ADC 드라이버가 아니라 sensor/service 레벨에서 처리하는 경우가 많다.

• trigger source, sampling period, averaging, calibration, stale data 판단 기준을 명시한다.

## 7.4 PWM / Timer Compare

• PWM은 단순 duty 설정이 아니라 주파수, dead time, ramp, safe default, disable 시 출력 상태까지 정의해야 한다.

• 모터나 LED 제어처럼 상위 의미가 있을 경우 duty raw 값 대신 semantic API를 제공한다.

• 출력 enable/disable 시 glitch 없이 상태 전이가 되는지 확인한다.

## 7.5 UART

• UART는 stream이다. line-based command, binary frame, logging path를 섞지 않는다.

• RX는 보통 링버퍼 또는 DMA circular buffer를 쓰고 parsing은 task context에서 처리한다.

• TX는 blocking print 남용을 피하고 queue 기반 비동기 전송 또는 DMA를 검토한다.

## 7.6 SPI

• SPI는 chip-select 수명주기, full-duplex 특성, transaction atomicity가 중요하다.

• 한 transaction 안에서 header+payload를 어떻게 보낼지, CS를 누가 관리할지 모듈 계약에 포함해야 한다.

• 동일 bus에 여러 device가 붙는 경우 arbitration과 timing requirement를 명시한다.

## 7.7 I2C/SMBus 계열

• I2C는 ACK/NACK, bus stuck, timeout, retry, clock stretching을 고려한다.

• 레지스터 디바이스 접근은 read-modify-write 규약과 endianness를 명시해야 한다.

• 전원 인가 직후 디바이스가 아직 준비되지 않은 경우를 init state machine으로 처리한다.

## 7.8 CAN / LIN 및 산업용 시리얼

• 통신 드라이버와 상위 프로토콜/서비스를 분리한다.

• 프레임 송수신 자체와 request-response 추적, timeout, retry, semantic command 해석은 서로 다른 층이다.

• drop 정책, bus-off/recovery, checksum/parity, ID/slot 관리 규칙을 문서화한다.

## 7.9 Flash / EEPROM / NVM

• NVM은 느리고 실패 가능성이 있는 저장소다. configuration store, log store, monotonic counter를 분리한다.

• erase/write 단위를 고려한 wear-leveling 또는 record journal이 필요할 수 있다.

• 전원 차단 중간 실패 시 데이터 일관성을 보장할 방식이 있어야 한다.

## 7.10 Watchdog / Power

• 워치독은 단순 주기 kick가 아니라 시스템 생존 감시로 써야 한다.

• 각 주요 태스크/서비스의 health bit를 모아 정상 경로에서만 kick하도록 설계하면 hung 상태를 더 잘 잡는다.

• 저전력 전이는 peripheral quiesce, clock switching, wake source 재동기화까지 포함한 상태 머신으로 다룬다.

# 8. 통신 시스템 구현 기준

통신 코드는 보통 가장 빨리 엉망이 되는 영역이다. 이유는 프레임 정의, 큐, timeout, retry, 상태 추적, 버퍼 오너십, 에러 복구가 한꺼번에 섞이기 때문이다. 따라서 드라이버, transport, protocol/service, app command를 구분해야 한다.

## 8.1 권장 분리

| 층 | 예시 책임 |
| --- | --- |
| Driver | UART byte TX/RX, CAN frame TX/RX, LIN header/data 전송, SPI transaction |
| Transport | 큐, in-flight 상태, tx complete/rx complete, basic frame validation |
| Protocol/Service | requestId, timeout, retry, semantic command, response correlation |
| App | 사용자 시나리오, 상태 전이, UI/logic 해석 |

## 8.2 반드시 문서화할 항목

• 프레임 형식: header, length, checksum, payload, sequence, requestId, endian

• 큐 정책: full 시 drop newest/drop oldest/block/error

• timeout 기준: request 생성 시점, 실제 TX 시작 시점, 또는 peer ack 시점 중 무엇을 기준으로 하는가

• retry 규칙: 몇 번, 어떤 에러에서만, backoff를 둘지

• broadcast와 unicast 규칙, duplicate frame 처리, late response 처리

• 버전 호환성과 reserved field 처리

## 8.3 UART/LIN/CAN을 가르칠 때의 순서

1. 먼저 하드웨어 전송 단위(byte/frame/slot)를 설명한다.

2. 그다음 버퍼링과 queue를 설명한다.

3. 그다음 timeout/retry/request-response를 설명한다.

4. 마지막으로 app command를 얹는다. 반대로 가르치면 신입이 상위 문법만 기억하고 하위 동작을 모른다.

typedef struct { uint16_t request_id; uint32_t deadline_ms; uint8_t retry_left; uint8_t state; // IDLE, WAIT_TX, WAIT_RESP uint8_t in_use; } PendingRequest;

# 9. 스케줄러, RTOS, 태스크 구조

신입은 RTOS를 쓰면 구조가 좋아진다고 오해하기 쉽다. 실제로는 RTOS가 구조를 대신 만들어 주지 않는다. 잘못 쓰면 공유 상태와 우선순위 역전만 늘어난다.

## 9.1 bare-metal super loop가 충분한 경우

• 모듈 수가 적고, 주기 태스크가 명확하며, blocking call을 제거할 수 있을 때

• 1~10 ms 수준의 주기 scheduling으로도 충분하고, 비동기 이벤트가 queue로 잘 수렴될 때

• 전체 흐름을 신입이 이해해야 할 때. 교육 초기에는 super loop + state machine이 매우 좋다.

## 9.2 RTOS를 고려할 때

• 서로 다른 주기와 우선순위를 가진 작업이 많고, 통신/저장/제어/UI가 동시에 돌아갈 때

• blocking I/O를 완전히 제거하기 어렵고, 분리된 worker/task 구성이 유지보수에 유리할 때

• thread-safe 자원 설계와 priority inversion 대책을 팀이 이해하고 있을 때

## 9.3 태스크 설계 규칙

• 태스크마다 명확한 입력 queue와 출력 계약이 있어야 한다.

• 태스크는 루프 내부에서 timeout 없는 블로킹을 하지 않는다.

• 공유 자원은 ownership 기반으로 줄이고, 꼭 필요한 부분만 mutex/critical section을 사용한다.

• 우선순위는 중요도보다 deadline과 blocking 특성을 기준으로 정한다.

# 10. 에러 처리, 진단, 복구, 로깅

현업 코드와 학습용 코드를 가르는 가장 큰 차이 중 하나가 에러 처리다. 제품 코드는 실패를 가정하고 설계한다. 신입이 만든 코드가 실패하면 그냥 return에 머무르면 곧 현장에서 막힌다.

## 10.1 에러 처리 계층

| 계층 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| Driver | HW error code 수집, busy/timeout/CRC 등 구분, 최소 진단 정보 보존 |
| Service | retry 여부 판단, fault counter, degraded mode 진입 여부 결정 |
| App | 사용자 영향 반영, 상태 전이, 상위 동작 중단/복구 결정 |
| System | 로그, reset reason, persistent fault record, watchdog 연계 |

## 10.2 로깅 규칙

• 로그는 디버깅 도구이지 제품 동작의 일부가 아니다. 로그 출력이 없어도 시스템이 정상 동작해야 한다.

• ISR에서는 로그 문자열 포맷팅을 하지 않는다. event code만 올리고 나중에 해석한다.

• 중요 로그는 카운터와 함께 남긴다. 예: uart_rx_overflow_count, can_tx_fail_count, adc_stale_count.

• 문자 로그와 binary trace를 구분한다. 실시간성이 중요한 시스템은 event ID 기반 trace가 더 적합하다.

## 10.3 복구 전략

• retry: 일시적 오류에만 제한적으로 사용한다.

• re-init: peripheral이 비정상 상태일 때 로컬 재초기화로 복구한다.

• degraded mode: 일부 기능을 꺼도 제품이 살아 있어야 할 때 사용한다.

• fail-safe: 잘못된 출력보다 안전한 정지 상태가 우선인 제어 시스템에서 사용한다.

• reset escalation: 장시간 회복되지 않는 hung 상태는 워치독/시스템 reset으로 승격한다.

# 11. 테스트, 코드 리뷰, 신입 교육 운영법

신입을 빠르게 성장시키려면 코드를 많이 쓰게 하는 것보다 기준에 맞게 쓰게 해야 한다. 따라서 교육 자료에는 반드시 리뷰 질문과 테스트 기준이 포함되어야 한다.

## 11.1 모듈 테스트 체크리스트

• init 전 호출, init 중복 호출, reset 후 재사용이 안전한가

• queue full, buffer empty, timeout, late response, invalid frame 입력에서 어떻게 동작하는가

• wrap-around 시간이 지나도 timeout 비교가 안전한가

• ISR event 폭주 시 시스템이 살아남는가

• 하드웨어 오류가 난 뒤 재초기화/재시도 경로가 실제로 동작하는가

## 11.2 코드 리뷰 질문

1. 이 모듈의 상태와 전이 규칙을 1분 안에 설명할 수 있는가?

2. blocking 경로가 숨어 있지 않은가?

3. 공유 데이터와 소유권이 명확한가?

4. 상한선이 없는 버퍼나 반복문이 없는가?

5. 오류를 기록하고 추적할 수 있는가?

6. 벤더 의존성이 상위 레이어로 새고 있지 않은가?

7. 테스트 더블(mock/stub)로 검증 가능한 구조인가?

## 11.3 신입 교육 운영 팁

• 초기 2주 동안은 완성 기능보다 작은 모듈 하나를 끝까지 기준에 맞게 만드는 경험을 주는 편이 낫다.

• 버그를 대신 고쳐 주지 말고, 상태 다이어그램, 큐 오버플로우 정책, timeout 기준점을 먼저 말하게 만든다.

• 문제를 봤을 때 바로 코드로 뛰어들지 않고, 상태·시간·자원·실패 경로를 먼저 적는 습관을 강제한다.

• 리뷰에서 지적할 때는 왜 위험한가를 시스템 관점으로 설명해야 한다.

# 12. 모듈별·상황별 코드 프레임

아래 코드는 특정 벤더 SDK용 완성 코드가 아니라, 신입이 모듈을 시작할 때 기준선으로 삼을 수 있는 프레임이다. 실제 프로젝트에서는 이 뼈대 위에 보드/SDK binding과 제품 정책을 올린다.

## 12.1 범용 Driver 프레임

typedef struct { uint8_t initialized; uint8_t busy; uint32_t error_count; uint32_t last_error; } DriverState; typedef struct { uint32_t timeout_ms; uint8_t instance_id; } DriverConfig; typedef struct { DriverState state; DriverConfig cfg; } Driver; Status Driver_Init(Driver *self, const DriverConfig *cfg); Status Driver_Start(Driver *self); Status Driver_Stop(Driver *self); Status Driver_Trigger(Driver *self); void Driver_Task(Driver *self, uint32_t now_ms);

## 12.2 ISR → Deferred Work 프레임

void Module_IrqHandler(Module *self) { IrqEvent evt; if (self == NULL) return; evt.type = IRQ_EVENT_RX_DONE; evt.timestamp_ms = RuntimeTick_GetMsFromIsr(); (void)EventQueue_PushFromIsr(&self->irq_queue, &evt); } void Module_Task(Module *self, uint32_t now_ms) { IrqEvent evt; while (EventQueue_Pop(&self->irq_queue, &evt) == STATUS_OK) { switch (evt.type) { case IRQ_EVENT_RX_DONE: Module_ProcessRx(self, now_ms); break; default: break; } } }

## 12.3 request-response + timeout 프레임

Status Service_SendRequest(Service *self, const Request *req, uint32_t now_ms) { PendingRequest *slot; if (self == NULL ¦¦ req == NULL) return STATUS_INVALID_ARG; slot = PendingPool_Alloc(&self->pending_pool); if (slot == NULL) return STATUS_OVERFLOW; slot->request_id = self->next_request_id++; slot->deadline_ms = now_ms + self->cfg.response_timeout_ms; slot->retry_left = self->cfg.retry_count; slot->state = PENDING_WAIT_TX; return Transport_Enqueue(&self->transport, req, slot->request_id); }

## 12.4 ADC 서비스 프레임

typedef struct { uint16_t latest_raw; uint16_t latest_filtered; uint32_t last_update_ms; uint8_t valid; } SensorValue; void SensorService_Task(SensorService *self, uint32_t now_ms) { uint16_t sample; if (AdcDriver_GetSample(&self->adc, &sample) != STATUS_OK) return; self->value.latest_raw = sample; self->value.latest_filtered = Filter_IirU16(self->value.latest_filtered, sample, self->cfg.alpha_q15); self->value.last_update_ms = now_ms; self->value.valid = 1U; }

## 12.5 주기 태스크 프레임

void Task_RunEvery(TaskSlot *slot, uint32_t now_ms) { if (slot == NULL) return; if (!Time_IsExpired(now_ms, slot->next_deadline_ms)) return; slot->next_deadline_ms += slot->period_ms; slot->fn(slot->ctx, now_ms); }

## 12.6 fault monitor 프레임

void HealthMonitor_Task(HealthMonitor *self, uint32_t now_ms) { if (self == NULL) return; if (Time_IsExpired(now_ms, self->next_check_ms)) { self->next_check_ms += self->period_ms; if ((self->alive_mask & self->required_mask) == self->required_mask) { self->alive_mask = 0U; Watchdog_Kick(&self->wdt); } else { self->miss_count++; } } }

# 13. 특수 케이스 참고 영역

아래 항목들은 범용 템플릿으로 고정하지 않고 참고 영역으로만 다룬다. 이유는 시스템 성격에 따라 설계가 크게 달라지기 때문이다.

• Motor control / FOC / high-frequency PWM control loop

• USB stack / Ethernet/TCP-IP / BLE/Wi-Fi connectivity

• Bootloader / OTA / dual-bank firmware update

• Filesystem / SD card / wear-leveling file log

• Functional safety / redundant sensing / lockstep / diagnostic coverage

• Security / secure boot / crypto accelerator / key storage

• Multicore SoC / cache coherent DMA / MMU-enabled systems

• Linux device driver + user space split architecture

이 영역들은 교육 초반에 틀을 강제로 외우게 하기보다, 공통 기준선 위에 왜 별도 설계가 필요한가를 설명하는 정도가 적절하다.

# 마무리

신입에게 필요한 것은 온갖 예외 케이스를 한 번에 외우는 것이 아니라, 어떤 모듈이 오더라도 시간을 먼저 보고, 상태를 세우고, 레이어를 나누고, 큐와 버퍼와 오류 정책을 명시하는 습관이다. 이 문서는 그 기준선을 만들기 위한 문서다.

최종 메시지

좋은 임베디드 코드는 단순히 동작하는 코드가 아니다. 좋은 임베디드 코드는 경계가 분명하고, 시간 모델이 드러나며, 실패를 견디고, 리뷰와 테스트가 가능한 코드다. 신입 교육은 그 습관을 심는 일이어야 한다.